# Sujet Bac Pro MSMA 2003

## Sciences Physiques (5 points)

### Etude d’un système hydraulique

La production d’une entreprise est assurée par une chaîne de montage dans laquelle on utilise à plusieurs reprises un système « pompe-vérin ».

Pompe

z1

z2

#### Partie A

Le piston d’un des vérins a une surface S de 8´10-3 m², ce vérin reçoit un débit qv de

5´10-4 m3/s et développe une force utile F de 4,5´104 N.

- Calculer la pression p1, en pascal, exercée par le piston

p1 = =  = 56,25 ´ 105 Pa

- Calculer la vitesse de sortie de tige v1 arrondie à 10-4 .

v1 = =  = 0, 0625 m/s

- Calculer la puissance utile Pu du vérin, arrondie à l’unité.

Pu = Fv = 4,5´104 ´  0,6250 = 28 125 W

Rappel : qv = vS	Pu = Fv

#### Partie B

Le vérin est raccordé à la pompe d’alimentation par une tuyauterie où la vitesse d’écoulement v2 est de 2,5 m/s.

Les caractéristiques de pression p1 et p2 de hauteur z1 et z2, de vitesse d’écoulement v1 et v2 sont reliées par l’équation de Bernoulli :

v1² + p1 + gz1 = v2² + p2 + gz2

On donne :  = 900 kg/m3

- Les hauteurs z1 et z2 étant égales, comparer gz1 et gz2

gz1 = gz2

- Simplifier alors l’équation de Bernoulli

v1² + p1 = v2² + p2

- Montrer que : p1 – p2 =  (v2² - v1²)

p1 – p2 =  v2² -  v²1  p1 – p2 =  (v2² - v1²)

- Calculer la différence de pression p1-p2 et arrondir le résultat à l’unité. On donne

v1 = 0,0625 m/s

p1 – p2 =  (v2² - v1²) =  ´ 900 ( 2,5² - 0,0625²) = 2 811 Pa

## Mathématiques : (15 points)

Le thème est l’étude de la fabrication de pièces de rechange ayant la même forme

(figure 1).

Les trois exercices sont indépendants.

figure 1

### Exercice 1 : Fabrication (6 points)

Chaque pièce de rechange est réalisée à partir d’un cylindre de rayon M (figure 2)

Afin de déterminer ce rayon, on étudie la partie du profil la plus large de cette pièce.

figure 2

Pour L appartenant à l’intervalle [0 ; 10], le rayon R de ce profil est donné par la relation :

R = -0,08 L² + 0,8 L + 5

#### 1- Etude d’une fonction :

Soit la fonction f définie pour x appartenant à l’intervalle [0 ; 10] par :

f(x) = -0,08x² + 0,8x + 5

- Soit f’ la fonction dérivée de f. Calculer f’(x)

f’(x) = -0,08´2 x + 0,8 = -0,16x + 0,8

- Résoudre f’(x) = 0

-0,16x + 0,8 = 0  -0,16x = -0,8  x = -0,8/-0,16  x = 5

- Dans l’annexe 1 (à rendre avec la copie), compléter le tableau de variation

- Pour quelle valeur de x, f(x) est-elle maximale ?

f(x) est maximale quand f’(x) = 0, donc quand x = 5 .

- Dans l’annexe 1 (à rendre avec la copie), compléter le tableau de valeurs de f(x), arrondies à 10-1.

- Dans le repère défini dans l’annexe 1 (à rendre avec la copie), tracer la courbe représentative de f

#### 2- Exploitation des résultats :

Déterminer le rayon M du cylindre à utiliser pour construire la pièce de rechange.

M = 7

### Exercice 2 : Etude statistique de la production des pièces de rechange (4 points)

Le contrôle de qualité portant sur la production de ces pièces de rechange donne le tableau suivant :

| ###### Diamètre d | ###### Effectif |
| --- | --- |
| [9,8 ; 9,9 [ | 10 |
| [9,9 ; 10,0 [ | 53 |
| [10,0 ; 10,1 [ | 67 |
| [10,1 ; 10,2 [ | 20 |
| [10,2 ; 10,3 [ | 50 |

- On affecte l’effectif de chaque classe au centre de classe.

- Dans le tableau en annexe 2, (à rendre avec la copie), compléter les colonnes 3 et 4 du tableau.

- Calculer le diamètre moyen ; on donnera la valeur arrondie à 10-2 .

Le diamètre moyen est :  = = 10,07

- On admet que l’effectif est réparti uniformément dans chaque classe.

- Dans l’annexe 2 (à rendre avec la copie), compléter la colonne 5 du tableau en donnant les effectifs cumulés croissants.

- Dans le repère défini dans l’annexe 2 (à rendre avec la copie), construire le polygone des effectifs cumulés croissants.

- Déterminer graphiquement le diamètre médian m.

Le diamètre médian est : m  10,05

- Comparer le diamètre médian m et le diamètre moyen.

Les diamètre médian est sensiblement égal au diamètre moyen.

### Exercice 3 : Etude d’une suite (5 points)

L’entreprise fabriquant les pièces augmente chaque année sa production de 6 %.

La production P1 de la première années est de 45 000 pièces.

- Déterminer la nature de la suite des productions annuelles en précisant le premier terme et la raison

Cette suite est géométrique : le premier terme est P1 = 45 000 et la raison est

q =1+  = 1,06

- Calculer la production 	P2 pour la deuxième année

P3 pour la troisième année

P4 pour la quatrième année ;

P2 = 45000 ´1,06 = 47 700 pièces

P3 = 45000 ´ 1,06² = 50 562 pièces

P4 = 45000 ´ 1,063 = 53 596 pièces

- On désigne par Pn la production de l’année n. A l’aide du formulaire, exprimer Pn en fonction de n.

Pn = P1 ´ 1,06(n-1)

- Calculer la production de la dixième année. (Arrondir à l’unité)

P10 = P1 ´ 1,069 = 45000 ´ 1,069 = 76 027 pièces

- En quelle année la production Pn dépassera-t-elle 100 000 pièces ?

45000 ´ 1,06 (n-1) > 100000

1,06 (n-1) >

1,06 (n-1) >

ln (1,06 (n-1) ) > ln ()

(n-1) ln 1,06 > ln 20 – ln 9

n-1 >

n >  +1

n > 14,7

La production dépassera les 100 000 pièces au bout de la 15ème année.

## Annexe 1 (à rendre avec la copie)

### Tableau de variation

| x | 0 5 10 |
| --- | --- |
| signe de f’(x) | - 0 + |
| variation de f(x) |  |

### Tableau de valeurs

| x | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f(x) | 5 | 6,3 | 6,9 | 7,0 | 6,9 | 6,3 | 5 |

### Représentation graphique

## Annexe 2 (A rendre avec la copie)

### Tableau à compléter

| diamètre d | ###### Effectifs ni | xi | nixi | Effectifs Cumulés Croissants |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [9,8 ; 9,9 [ | 10 | 9,85 | 98,5 | 10 |
| [9,9 ; 10,0 [ | 53 | 9,95 | 527,35 | 63 |
| [10,0 ; 10,1 [ | 67 | 10,05 | 673,35 | 130 |
| [10,1 ; 10,2 [ | 20 | 10,15 | 203 | 150 |
| [10,2 ; 10,3 [ | 50 | 10,25 | 512,5 | 200 |
| TOTAL | N = 200 |  | 2014,70 |  |

### Polygone des effectifs cumulés croissants